Materiały dla słuchaczy CHM.05 – 15.11.2020r.

Z przedmiotu: Ochrona wód.

Proszę zapoznać się z poniżej zamieszczonymi materiałami oraz wykonać polecenia.

TEMAT: Ochrona wód podziemnych.

Ochrona wód możliwa jest przede wszystkim dzięki działaniom jej służącym i ją wspierającym, które zaprojektowane zostały w kilku programach. Programy na rzecz ochrony wód są rzetelnym narzędziem planistycznym w gospodarowaniu wodami. Są one skutecznie i systematycznie wdrażane przez instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodami i ich ochronę w naszym kraju. Wysiłki we wdrażaniu programów powinny być wspierane przez zachowania – te niekonieczne zaplanowane w dokumentach rządowych – które możemy praktykować w codziennym życiu, korzystając z zasobów wodnych.

Zagadnienie ochrony wód podziemnych jest różnie traktowane w różnych krajach. Prawie w każdym przyjmuje się podobne kryteria wydzielania stref ochronnych i działalności w ich obrębie, ale przypisuje się im inne znaczenie.

Kryteriami są:

- granice obszarów zasilania, ukształtowanie powierzchni i jej użytkowanie (lasy, rolnictwo, budownictwo, transport),

- rodzaje gleb,

- budowa geologiczna podłoża,

- warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne łącznie z klimatycznymi,

- sposób i rodzaj ujęcia oraz jego stan techniczny,

- zasięg oddziaływania ujęcia,

- jakość wód podziemnych,

- górnictwo,

- ochrona przyrody i krajobrazu.

Poczynania ochronne zależą od wymienionych warunków przyrodniczo-technicznych, ale głównie od możliwości przenikania zanieczyszczeń do eksploatowanego poziomu wodonośnego z istniejących lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Ich rozpoznanie obok wiadomości o zasobach i jakości chronionych wód stanowi podstawę prawidłowego wyznaczania stref, wymiarowania oraz zaprojektowania sieci obserwacyjno-kontrolnej i ewentualnie dodatkowych zabezpieczeń.

Wytyczanie stref ochronnych tkwi tradycjami przede wszystkim w zabezpieczeniu wody przed bakteriami chorobotwórczymi. Strefę ochrony bezpośredniej (I) wyznacza się zwykle zupełnie schematycznie na podstawie praktyki, np. zakreślając wokół studni okrąg o promieniu 10 m, lub podając odpowiednią odległość od końca drenu, itd. Przy wymiarowaniu strefy tak zwanej ochrony pośredniej (II) uwzględnia się kierunek przepływu wody do ujęcia i szereg innych okoliczności. Głównym kryterium jest jednak minimalny czas przepływu wody podziemnej (w strumieniu wód podziemnych) potrzebny do samooczyszczenia się wody z bakterii chorobotwórczych. Często nie uwzględnia się ani roli nadkładu, a więc warunków panujących ponad zwierciadłem wód podziemnych, ani możliwości wyznaczenia następnej strefy ochronnej (III) – zewnętrznej.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami polega również na rozwiązaniach technicznych, takich jak:

- stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej,

- napowietrzanie wód stojących,

- zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków,

- utylizacja wód kopalnianych oraz powtórne wtłaczanie tych wód do górotworu,

- zabezpieczanie hałd i wysypisk śmieci,

- oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych.

Oprócz działań realizowanych w ramach PWŚK ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem realizowana jest poprzez ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych (art. 120 ustawy – Prawo wodne). Działania te służą zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych.
Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na podstawie art. 135 ust. 1 Prawa wodnego, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Przy wprowadzaniu zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów na terenie ochrony pośredniej uwzględnia się warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, z którego woda jest ujmowana. Ponadto na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód, wymagane jest przygotowanie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody wraz z identyfikacją źródeł zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu. Ustawodawca przewidział również konieczność aktualizacji analizy ryzyka nie rzadziej niż co 10 lub 20 lat, w zależności od wielkości ujęcia.

Polecenia:

- Wymień kryteria stref ochronnych.

- Opisz rodzaje ochrony wód podziemnych.

- Wymień rozwiązania techniczne przydatne przy ochronie wód podziemnych.

- W jakim celu powstaje analiza ryzyka dla ujęć wody?