Materiały dla słuchaczy CHM.05 – 17.10.2020r.

Z przedmiotu: Ochrona wód – wskaźniki czystości i klasyfikacja wód.

Proszę zapoznać się z poniżej zamieszczonymi materiałami oraz sporządzić notatkę.

Pod pojęciem ochrony wód rozumie się zespół środków technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, mających na celu ochronę wód powierzchniowych, podziemnych, wód kontynentalnych, śródlądowych i morskich przed zanieczyszczeniem. Ochrona wód jest częścią problemu ochrony środowiska.

Ilości wody zużywane w przemyśle chemicznym są ogromne np.:

-do wyprodukowania 1t amoniaku potrzeba 200 t wody

-1t sody kalcynowanej (węglan sodu) – w zależności od pory roku 150-190t

-1t papieru – 700t

-1t włókien syntetycznych – 1000t

-1t kauczuku syntetycznego – 1000t

-1t suchej masy roślinnej – 500t

-1kg streptomycyny – 2t

Czystość wody:

a) wskaźniki fizyczne - temperatura, barwa, zapach, mętność, smak;

b) wskaźniki chemiczne - odczyn pH, utlenialność, BZT5 - biochemiczne pięciodobowe zużycie tlenu, chemiczne zużycie tlenu, twardość, zasadowość oraz zawartości: związków azotu, chlorków, siarczanów, żelaza, manganu, fluoru, gazów rozpuszczonych w wodzie, pierwiastków śladowych, substancji trujących oraz sucha pozostałość  i strata po prażeniu;

c) wskaźniki biologiczne - zawartość bakterii w objętości próbki wody.

27 listopada 2002r. Rozporządzenie ministra środowiska.

„Ustala się trzy kategorie jakości wody:

1)  kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;

2)  kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego)

3)  kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania i chlorowania końcowego).”

Klasyfikacja wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 32, poz.284, 16 marca 2004r. rozporządzenie ministra środowiska)

-  klasa I — wody o bardzo dobrej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A1,

- klasa II — wody dobrej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2,

- klasa III — wody zadowalającej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2,

- klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A3,

- klasa V — wody złej jakości

Ponadto z dostępnych Państwu źródeł dydaktycznych ( podręczniki, Internet) proszę o odpowiedź na następujące zagadnienia:

- Definicja ChZT.

- Definicja BZT5.

- Rozwiń pojęcia: koagulacja, flokulacja, dekantacja, filtracja , adsorpcja.