Zarządzanie systemami bhp - III BHP  06-08.11.2020

Temat: Metoda wskaźnikowa ryzyka - Risk Score

Metoda ta jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka zawodowego. Stosuje się ją podczas oceny ryzyka zawodowego dla prac, w których następuje częsta zmiana ekspozycji zatrudnionych pracowników na czynniki środowiska. Jej zaletą jest łatwość interpretacji i ograniczenie subiektywizmu.

Metoda pozwala oszacować, o ile maleje indywidualne ryzyko pracownika wraz ze zmniejszeniem się czasu jego przebywania w strefie narażenia.

W metodzie tej prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione za pomocą dwóch parametrów ryzyka:

- ekspozycji na zagrożenie

- prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.

Wartościowanie ryzyka: R = S * E * P

gdzie parametrami ryzyka R są:

S - możliwe skutki zdarzenia

E - ekspozycja na zagrożenie

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

Szacowanie elementów ryzyka - poszczególne elementy są szacowane w kilkustopniowych skalach

Tabela 15.11 Potencjalne skutki (S)

| Wartość S | Rodzaj skutków | Charakterystyka strat |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ludzkich | materialnych |
| 100 | Poważna katastrofa | Wiele ofiar śmiertelnych | Powyżej 30 mln zł |
| 40 | katastrofa | Kilka ofiar śmiertelnych | Od 1 do 30 mln zł |
| 15 | Bardzo duże | Ofiara śmiertelna | Od 0,3 do 1 mln zł |
| 7 | duże | Ciężkie uszkodzenie ciała | Od 30 do 300 tys. |
| 3 | średnie | Absencja w pracy | Od 3 do 30 tys. |
| 1 | małe | Udzielenie pierwszej pomocy | Poniżej 3 tys. |

Tabela 15.12 Ekspozycja człowieka na zagrożenie (E)

| Wartość E | Poziom ekspozycji |
| --- | --- |
| 10 | Stała (przez cały czas pracy) |
| 6 | Częsta (codzienna) |
| 3 | Sporadyczna (raz w tygodniu) |
| 2 | Okazjonalna (raz w miesiącu) |
| 1 | Minimalna (kilka razy w roku) |
| 0,5 | Znikoma (raz w roku) |

Tabela 15.13 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (P)

| Wartość P | Charakterystyka | Szansa w % | Prawdopodobieństwo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Bardzo prawdopodobne | 50% | 0,5 (1 na 2) |
| 6 | Całkiem możliwe | 10% | 0,1 (1 na 10) |
| 3 | Praktycznie możliwe | 1% | 0,01 (1 na 100) |
| 1 | Mało prawdopodobne | 0,1% | 0,001 (1 na 1000) |
| 0,5 | Tylko sporadycznie możliwe | 0,01% | 0,0001 (1 na 10000) |
| 0,2 | Możliwe do pomyślenia | 0,001% | 0,00001 (1 na 100000) |
| 0,1 | Tylko teoretycznie możliwe | 0,0001% | 0,000001 (1 na 1000000) |

Po określeniu wskaźnika R można przystąpić do wartościowania ryzyka.

Wartościowanie ryzyka odbywa się według poniższej skali.

Tabela 15.14

| Kategorie ryzyka | Wartość R | Działania zapobiegawcze |
| --- | --- | --- |
| Akceptowalne | R ≤ 20 | Wskazana kontrola |
| Małe | 20 < R ≤ 70 | Potrzebna kontrola |
| Istotne | 70 < R ≤ 200 | Potrzebna poprawa |
| Duże | 200 < R ≤ 400 | Potrzebna natychmiastowa poprawa |
| Bardzo duże | R >400 | Wskazane wstrzymanie pracy |

Określenie dopuszczalności ryzyka

Polega na jego zaakceptowaniu lub nieprzyjęciu. Zazwyczaj poziom akceptowalny obejmuje kategorie 1 i 2.

Temat: Metoda analizy bezpieczeństwa pracy - JSA.

Jest metodą matrycową indukcyjną, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia
i prawdopodobieństwa zdarzenia. Przeznaczona jest do szacowania ryzyka związanego z zagrożeniami, sytuacjami niebezpiecznymi i zdarzeniami niebezpiecznymi, jakie mogą wystąpić lub występują w procesie pracy.

Metoda zakłada możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo możliwe skutki wypadku oraz możliwą utratę zdrowia.

Szacowanie elementów ryzyka

P = F + O + A

F- częstotliwości występowania zagrożenia

O - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

A - możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody.

Do szacowania wartości poszczególnych elementów ryzyka zawodowego wykorzystuje się poniższe tabele.

Tabela 15.5. Konsekwencje zdarzenia (C)

| Klasa konsekwencji | Opis konsekwencji | Charakterystyka konsekwencji |
| --- | --- | --- |
| C1 | Nieznaczne | Niepowodujące niezdolności do pracy |
| C2 | Marginalne | Krótka niezdolność do pracy |
| C3 | Poważne | Dłuższa niezdolność do pracy |
| C4 | Bardzo poważne | śmierć |

Tabela 15.6 Częstotliwość występowania zagrożenia (F)

| Częstotliwość | Waga częstotliwości |
| --- | --- |
| Mniej niż raz w roku | 1 |
| Raz w roku | 2 |
| Raz w miesiącu | 3 |
| Raz w tygodniu | 4 |
| codziennie | 5 |

Tabela 15.7 Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (O)

| Prawdopodobieństwo zdarzenia | Waga prawdopodobieństwa |
| --- | --- |
| Nieistotne | 1 |
| Mało prawdopodobne | 2 |
| Wyobrażalne | 3 |
| Prawdopodobne | 4 |
| Zwykłe | 5 |

Tabela 15.8 Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A)

| Opis możliwości ograniczenia szkody | Waga możliwości ograniczenia szkody |
| --- | --- |
| Oczywiste | 1 |
| Prawdopodobne | 2 |
| Możliwe | 3 |
| Niezbyt możliwe | 4 |
| Niemożliwe | 5 |

Wartościowanie ryzyka

Tabela 15.9 Szacowanie ryzyka

| Wartość ryzyka |  | Prawdopodobieństwo konsekwencji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P= 3-4 | P=5-7 | P=8-10 | P=11-13 | P=14-15 |
| Konsekwencje zdarzenia | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | C2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | C3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | C4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Tabela 15.10 Wartościowanie  ryzyka

| Wartość ryzyka | Zalecenia decyzyjne |
| --- | --- |
| 1-2 | Ryzyko pomijalne |
| 3-5 | Ryzyko akceptowalne |
| 6-8 | Ryzyko nieakceptowalne |