Materiały dla słuchaczy CHM.05 – 24.01.2021r.

Z przedmiotu: Organizacja prac w ochronie środowiska -ochrona powietrza i ochrona przed hałasem.

TEMAT: Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

W naszej strefie klimatycznej najwięcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Przebywanie w domu, pracy, szkole, restauracji, kinie, środkach komunikacji miejskiej zajmuje dorosłemu człowiekowi średnio 80 % całego czasu. Osoby starsze i małe dzieci spędzają go w pomieszczeniach zamkniętych jeszcze więcej. Nawet stosunkowo niskie stężenia zanieczyszczeń występujących w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych, ze względu na długi czas oddziaływania, mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Ilość zanieczyszczeń w powietrzu pomieszczeń zamkniętych zwiększa się z różnych powodów:

- budowania zbyt szczelnych budynków, nie zapewniających wystarczającej wymiany powietrza (zapobiegających stracie energii),

- wprowadzania materiałów budowlanych i wykończeniowych o nierozpoznanych do końca właściwościach,

- zmniejszania wysokości i wielkości pomieszczeń.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała lotne związki organiczne za najistotniejsze zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Powietrze nieszkodliwe, to takie, w którym całkowita zawartość tych związków jest mniejsza od 100 µg/m3. Wśród zidentyfikowanych dotychczas ok. 500 lotnych związków, występujących w powietrzu wewnętrznym działanie chorobotwórcze udowodniono tylko niektórym. Natomiast wielu z nich przypisuje się wywoływanie takich objawów, jak: alergie, bóle głowy, wysuszenia lub podrażnienia śluzówki nosa, gardła i oczu, dekoncentracja i inne. Zespół takich objawów nazywany jest „Syndromem Chorych Budynków”. Jakość powietrza wewnętrznego zależy od powietrza atmosferycznego (zewnętrznego) i od emiterów wewnętrznych, jak:

- materiały budowlane,

- materiały wykończeniowe (farby, lakiery, tapety, wykładziny podłogowe, płyty styropianowe),

- spalanie, palenie tytoniu,  środki czystości i konserwujące.

Największą grupę emitowanych związków stanowią węglowodory, wśród nich aromatyczne: benzen, toluen, i ksyleny. Znaczący udział mają też estry krótkołańcuchowych kwasów organicznych, terpeny, formaldehyd, fenole i radon.

Przyczyną zanieczyszczeń biologicznych pomieszczeń zamkniętych jest przede wszystkim wadliwa wentylacja (grzyby, roztocza), również zanieczyszczenia wentylacji mechanicznej (nieczyszczone wystarczająco często filtry, umożliwiające rozwój flory bakteryjnej).

### TEMAT: Zanieczyszczenia powietrza                              na stanowiskach pracy.

W odróżnieniu od powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia chemiczne na stanowiskach pracy występują w stężeniach wielokrotnie wyższych, związanych z emisjami bezpośrednimi spowodowanymi obecnością konkretnej instalacji lub stosowanej technologii. Znajomość stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz wielkości wchłoniętych dawek substancji szkodliwych pozwala przewidywać zdrowotne skutki narażenia, a także odpowiednio wcześniej stosować środki zaradcze w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Sformalizowana strategia pomiarowa czynników chemicznych na stanowiskach pracy zawarta jest w dwóch normach: PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników oraz PN-EN 686:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Zgodnie z definicją zawartą w tych normach, wartością odniesienia dla stężenia czynnika chemicznego w powietrzu jest wartość dopuszczalna, zwana również normatywem higienicznym. W Polsce wartości normatywów higienicznych opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833), gdzie zamieszczono wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Definiuje się tam również takie pojęcia, jak:

- najwyższe dopuszczalne stężenie, NDS – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika wciągu 8-godzinego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy nie powinna spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz zdrowia jego przyszłych pokoleń;

- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, NDSCh – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 min i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

W tabeli 3 przedstawiono Najwyższe Dopuszczalne Stężenia wybranych substancji chemicznych

Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej;

- warunki pracy można uznać za bezpieczne, jeżeli GG ≤ ND,

- warunki pracy są szkodliwe,jeżeli DG > NDS

| Nazwa substancji | Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3 |  | Nazwa substancji | Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NDS | NDSCh |
|  | NDS | NDSCh |  |  |  |
| Acetaldehyd | 5 | - | Eter dimetylowy | 1.000 | - |
| Aceton | 600 | 1.800 | Etylobenzen | 100 | 350 |
| Acetonitryl | 70 | 140 | Fenol | 7,8 | - |
| Akrylami | 0,1 | - | Formaldehyd | 0,5 | 1 |
| Akrylan metylu | 20 | 70 | Fosgen | 0,08 | 0,16 |
| Akrylonitryl | 2 | 10 | Ftalan dibutylu | 5 | 10 |
| Aldryna | 0,01 | 0,08 | Heksachlorobenzen | 0,5 | - |
| Amoniak | 14 | 28 | Heksan | 100 | 400 |
| Anilina | 5 | 20 | Kadm | 0,01 | - |
| Benzaldehyd | 10 | 40 | Ksylen – mieszanina izomerów | 100 | 350 |
| Benzen | 1,6 | - | Kwas octowy | 15 | 30 |
| Benzo[a]piren | 0,002 | - | Kwas pikrynowy | 0,1 | 0,3 |
| Bifenyl | 1 | 2 | Metakrylan metylu | 50 | 400 |
| Chlorobenzen | 47 | 94 | Metanol | 100 | 300 |
| 4-Chlorofenol | 1 | 3 | Naftalen | 20 | 75 |
| Chloroform | 8 | - | Nitrobenzen | 3 | 10 |
| Chlorometan | 20 | 160 | Ołów | 0,05 | - |
| Cykloheksan | 300 | 1.000 | Ozon | 0,15 | - |
| 1,2-Dichlorobenzen | 90 | 180 | Pentachlorofenol | 0,5 | 1,5 |
| 1,2-Dichloroetan | 50 | - | Polichlorowane bifenyle | 1 | - |
| Dichlorofluorometan(Freon21) | 40 | 200 | Rtęć |  |  |
| Dichlorometan | 20 | 50 | a) organiczne | 0,01 | 0,03 |
| Dieldryna | 0,01 | 0,08 | b) nieorganiczne | 0,05 | 0,15 |
| Dietylobenzen - mieszanina izomerów | 100 | 400 | c) pary rtęci | 0,025 | 0,2 |
| Dioksan | 10 | 80 | Styren | 50 | 200 |
| Ditlenek siarki | 2 | 5 | Tetrachlorek węgla | 20 | 100 |
| Ditlenek węgla | 9.000 | 27.000 | Tlenek węgla | 30 | 180 |
| Etanol | 1.900 | - | Tlenki azotu | 5 | 10 |
| Eter dietylowy | 300 | 600 | Toluen | 100 | 350 |
|  |  |  | Trichlorobenzen mieszanina izomerów | 15 | 30 |
|  |  |  | WWA suma iloczynów stężeń i współcz. rakotwórczości (9 rakotwórczych WWA) | 0,002 | - |

### TEMAT: Zasady pobierania próbek gazowych.

Pobieranie próbek jest procesem o zasadniczym znaczeniu dla poprawności wyników badań, wymagającym odpowiedniego zaprogramowania i realizacji. Wyróżnia się trzy podstawowe cele pobierania próbek:

- kontrolę jakości w celu stwierdzenia zgodności badanych parametrów z obowiązującymi wymaganiami, której wyniki służą do podejmowania doraźnych i krótkoterminowych decyzji,

- charakterystykę prób do wyznaczania lub prognozowania zmienności parametrów jakościowych prób w czasie oraz do długookresowych potrzeb kontrolnych,

- identyfikację źródeł lub przyczyn zmian jakości oraz ustalenia okresowości ich pojawiania.

Pobieranie próbki reprezentatywnej jest pierwszym etapem procesu analitycznego oraz etapem, którego nie można zweryfikować w kolejnych jego etapach.

Aby próbka była reprezentatywna musi mieć następujące cechy:

- powinna być pobierana systematycznie, w określonych, wcześniej zaplanowanych dla procesu analitycznego punktach (miejsce pobierania próbki poza tym, że powinno być reprezentatywne dla całej emisji zanieczyszczeń, powinno być łatwo dostępne, z możliwością pomiarów, np. przepływu wody lub in., częstotliwość i czas pobierania powinny być zgodne z planem, ustalonym w oparciu o ryzyko przekroczenia wartości dopuszczalnych, zmienność szybkości przepływu zanieczyszczeń, ich skład oraz zmiany wielkości emisji),

- powinna być pobrana zgodnie ze stosowną procedurą pobierania prób oraz w sposób bezpieczny dla personelu i środowiska (procedury i instrukcje powinny być przejrzyste, personel przeszkolony, z pozwoleniem na pracę w warunkach pobierania prób, zabezpieczony w ubrania ochronne i odpowiedni sprzęt oraz blokady, jeśli tego wymaga stosowana procedura),

- nie może być narażona na przypadkowe zanieczyszczenia, ani zanieczyszczenia pomiędzy próbkami,musi być umieszczona we właściwym pojemniku na próbki i dokładnie zabezpieczona przed: utratą lotnych składników, reakcjami ze składnikami powietrza (O2, CO2, H2O),

- rozkładem próbki pod wpływem promieniowania UV, degradacją próbki, zmianami wywołanymi efektem katalitycznym.

Właściwe wykonanie procesu pobierania próbek wg zaleceń Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA (ang. Environmental Protection Agency) składa się z siedmiu kroków. Pierwszym jest zapoznanie się z planem analizy i procedurą pobierania próbek, następnym krokiem jest przygotowanie potrzebnego sprzętu i wyposażenia oraz identyfikacja miejsc pobierania próbek. Próbki pobiera się dopiero po pełnej identyfikacji miejsc. Sposób pobierania musi być odpowiedni dla rodzaju próbki, zgodny z zasadami zapewnienia i kontroli jakości. Następnie kompletuje się dokumentację miejsc pobierania. Próbki umieszcza się w odpowiednich pojemnikach z etykietami, na których musi się znaleźć jednoznaczny numer identyfikacyjny próbki oraz może, dla poprawy wiarygodności i wykrywalności, data, czas i miejsce pobierania próbki i in. Od momentu pobrania, w transporcie do laboratorium, przechowywaniu i przeprowadzania analizy, próbce musi towarzyszyć dokument zawierający podstawowe oraz bardziej szczegółowe dane:

- jednoznaczny numer identyfikacyjny próbki,

- miejsce pobrania próbki,

- data i dokładny czas pobierania próbki,

- liczba pojemników, do których pobrano próbkę,

- skład matrycy (główne składniki),

- sposób utrwalenia próbki,

- sposób transportu i przechowywania przed dostarczeniem do laboratorium,

- wymagany zakres analizy,

- protokół pobrania próbki wraz ze schematem obróbki wstępnej przeprowadzonej na miejscu pobrania,

- dane personalne osoby pobierającej próbkę,  inne, istotne dla procesu analitycznego szczegóły.

Niezależnie od sposobu pobierania próbek nawet najbardziej poprawnego, różni się ona składem od obiektu badanego. Różnica wynika z heterogeniczności strukturalnej materiału badanego, wynikającej z właściwości składników, na którą analityk nie ma wpływu oraz z heterogeniczności przestrzennej materiału, którą można zredukować poprzez dokładne mieszanie. Różnica między składem próbki a składem obiektu badanego nosi nazwę błędu pobierania próbki.

Próby powinny być pobierane do właściwych naczyń, niepowodujących kontaminacji próby, adsorpcji czy katalitycznych przemian analitu. Wielkość próbki zależy od rodzaju i liczby przewidywanych do wykonania badań (oznaczeń) oraz rodzaju stosowanych metod analitycznychi powinna umożliwić przynajmniej dwukrotne powtórzenie każdegoz planowanychoznaczeń.

Zasady pobierania próbek są dostosowane do obiektu badań i określane normami lub rozporządzeniami ministra.

Gazy

Atmosferyczne Górnych warstw atmosfery Wewnętrzne (pomieszczenia) Na stanowiskach pracy Z kominów gazów odlotowych Spalinowe Z instalacji przemysłowych Atmosfera specjalna (okręty podwodne) Wydychane przez człowieka Z miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych